# 实验一 机械臂正逆运动学

## 1. 实验目的

- 巩固正逆运动学基础概念。

- 了解正逆运动学在机械臂控制中的实际用途。

### 2．实验内容

- 机械臂模型DH参数的计算。

- 机械臂正运动学的计算。

- 机械臂逆运动学的计算。

## 3. 实验步骤

- 根据anno机械臂图纸及初始位置建立各坐标系，获得DH参数表。

- 正运动学实验验证：

编写程序计算以下三组关节角度对应的末端位姿：

第一组：[0,  0,  0,  0,  0,  0]

第二组：[0.6,  0.5,  0.4,  0.3,  0.2,  0.1]

第三组：[0.1,  0.1,  0.1,  0.1,  0.1,  0.1]

在仿真中驱动模型分别到达这三组关节角度，读取末端空间位姿证明正运动学解算代码的正确性。

- 逆运动学实验验证：

编写程序计算以下两组末端位姿对应的关节角度：

第一组：0.2,  0.2,   0.2007,  1.57,  -1.57,  0

第二组：0.15,   0.2,   0.2007,  0,  0,  0

在仿真中驱动模型分别到达这三组空间位姿，读取模型关节角姿证明逆运动学解算代码的正确性。

- 实验过程和结果

1、正运动学实验验证：

- 机械臂模型DH系建立及参数计算：

anno机械臂有6个自由度，且全部为旋转关节，采用如下建系方法进行DH坐标系建立：

- 以各连杆后端的旋转轴为z轴，采用右手准则确定z轴正方向

- xi轴垂直于zi轴和zi-1轴构成平面

- xi轴、yi轴、zi轴构成右手系

最终建立如下DH坐标系：

图4-1：anno机械臂DH坐标系

之后根据DH坐标系获得DH参数(ai,  αi,  di,  θi)

- ai：zi-1轴和zi轴在xi轴方向上的距离

- αi：zi-1轴绕xi轴旋转到zi轴经过的角度（以xi轴的右手准则，有正负）

- di：xi-1轴和xi轴在zi-1轴方向上的距离

- θi：xi-1轴绕zi-1轴旋转到xi轴经过的角度（以zi-1轴的右手准则，有正负，此为控制该机械臂的输入量，存在初始角度）

根据上述原则最终获得DH参数表如下：

表4-1：anno机械臂DH参数表(单位：mm)

| Frame No. | ai | αi | di | θi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 90° | 284 | 90°+θ1 |
| 2 | 225 | 0° | 0 | 0°+θ2 |
| 3 | 0 | 90° | 0 | 180°+θ3 |
| 4 | 0 | 90° | 228.9 | 90°+θ4 |
| 5 | 0 | 90° | 0 | 0°+θ5 |
| 6 | 0 | -90° | 55 | 0°+θ6 |

- 旋转矩阵i-1Ti和0Tn的计算：

旋转矩阵i-1Ti是坐标系Bi-1到坐标系Bi的旋转矩阵，即：

rBi-11=i-1TirBi1

从坐标变换角度分析，从坐标系Bi-1到坐标系Bi需要经过如下四个步骤：

- 平移变换：坐标系Bi-1沿着zi-1轴平移di，平移矩阵为Dzi-1,di：

Dzi-1,di=1001000000001di01

- 旋转变换：坐标系Bi-1绕着zi-1轴旋转θi，旋转矩阵为Rzi-1,θi：

Rzi-1,θi=cosθi-sinθisinθicosθi000000001001

- 平移变换：坐标系Bi-1沿着xi-1轴（或xi轴）平移ai，平移矩阵为Dxi-1,ai：

Dxi-1,ai=10010ai0000001001

- 旋转变换：坐标系Bi-1沿着xi-1轴（或xi轴）旋转αi，旋转矩阵为Rxi-1,αi：

Rzi-1,θi=100cosαi00-sinαi00sinαi00cosαi001

所以旋转矩阵i-1Ti按如下方式计算，包括两次平移和两次旋转：

i-1Ti=Dzi-1,diRzi-1,θiDxi-1,aiRxi-1,αi

i-1Ti=cθi-cαisθisθicαicθisαisθiaicθi-sαicθiaisθi0sαi00cαidi01

iTi-1=i-1Ti-1=cθisθi-cαisθicαicθi0-aisαi-disαisαisθi-sαicθi00cαi-dicαi01

从世界坐标系到坐标系Bn的旋转矩阵Tn按如下方式计算：

Tn=0T1(θ1)1T2(θ2)⋯i-1Ti(θi)⋯n-1Tn(θn)=Rndn01

- anno机械臂末端P在世界坐标系下坐标计算：

anno机械臂的坐标系B6的坐标原点恰好在机械臂末端，所以P在坐标系B6下的坐标6rP为：

6rP=000

所以P在世界坐标系下的坐标0rP按如下式计算：

0rP1=Tn6rP1=Rndn016rP1=Rn6rP+dn1

通过这样的计算获得：

0rP=Rn6rP+dn

- anno机械臂末端P的RPY角计算：

记旋转矩阵Rn为如下表达：

Rn=nxsxaxnysyaynzszaz

Rn=RZ,yawRY,pitchRX,roll

RZ,yaw-1Rn=RY,pitchRX,roll

展开找到对应项计算后得：

roll=atan2(sz, az)

pitch=-atan(nz)

yaw=atan2ny, sy

- anno机械臂末端P点位姿计算及仿真代码编写，进行实验验证DH坐标系、参数及旋转矩阵等的正确性：

将上述DH参数、理论旋转矩阵、P点位姿计算公式编写成python程序进行计算，输入关节角数据（θ1, θ2, ⋯, θ6），输出P点位姿（xP, yP, zP, r, p, y）；同时将关节角数据发送给gazebo，得到机械臂P点的仿真位姿，将理论位姿和仿真位姿进行对比，进行验证。详细代码forward.py见附录，仿真及理论计算结果如下：

- 设置角度为angle=[0,  0,  0,  0,  0,  0]：

程序计算结果：

| Property | Value | Property | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| xP | 0.2289 | roll | 1.5708 |
| yP | 0 | pitch | 0 |
| zP | 0.4540 | yaw | 0 |

gazebo仿真结果：

| Property | Value | Property | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| xP | 0.2289 | roll | 1.5708 |
| yP | 0 | pitch | 0 |
| zP | 0.4540 | yaw | 0 |

运行结果展示：

- 设置角度为angle=[0.6,  0.5,  0.4,  0.3,  0.2,  0.1]：

程序计算结果：

| Property | Value | Property | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| xP | 0.0583 | roll | 2.1373 |
| yP | 0.0592 | pitch | -1.0410 |
| zP | 0.6373 | yaw | 0.2908 |

gazebo仿真结果：

| Property | Value | Property | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| xP | 0.0583 | roll | 2.1373 |
| yP | 0.0592 | pitch | -1.0410 |
| zP | 0.6373 | yaw | 0.2908 |

运行结果展示：

- 设置角度为angle=[0.1,  0.1,  0.1,  0.1,  0.1,  0.1]：

程序计算结果：

| Property | Value | Property | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| xP | 0.2164 | roll | 1.7034 |
| yP | 0.0272 | pitch | -0.2877 |
| zP | 0.5010 | yaw | -0.0141 |

gazebo仿真结果：

| Property | Value | Property | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| xP | 0.2164 | roll | 1.7034 |
| yP | 0.0272 | pitch | -0.2877 |
| zP | 0.5010 | yaw | -0.0141 |

运行结果展示：

2、逆运动学实验验证：

- 各坐标系之间的位姿变换矩阵：

已知anno机械臂的DH参数表，可以首先写出各坐标系之间的位姿变换矩阵：

其中：，，，。

- 总的位姿变换矩阵：

我们已知终点的位置(fx,fy,fz)与rpy姿态角，可以直接写出总的位姿变换矩阵：

所以其实我们所有要做的事情就是求解如下的矩阵方程：

- 求解矩阵方程：

首先求得：

化简上式可得如下表达式：

其中dx、dy、dz均已知，直接求解得到如下结论：

- 矩阵方程的解：

已经得到的值后，我们便可求出，进而通过求出。

令，再与上面的表达式对比，简单的我们得出如下结论：

- 注意事项：

值得注意的是，我们要考虑到反正切函数的多解型，所以我们在使用反正切函数得到一个角度时，还要将其加上180的角度考虑是否有其他的可能解。另外在求得4、5、6三个角时，我们并没有用到全部的条件，所以得到的角度可以采用另外的等式去验证。

- 核心代码注解：

正向运动学函数，输入角度可得到末端执行器最终的位姿：

- # forward kinematics

- def forward(angle):

- ……………………..

- return(pose)

判断得到的所有角度组合是否满足条件：

- # check and output

- for i in range(len(answer)):

- pose_inv = forward(answer[i])

- sum = 0

- for j in range(6):

- sum += (pose[j] - pose_inv[j])**2

- if sum < 0.01:

- angle_r = angle_range(answer[i])

- if -math.pi<=angle_r[0]<=math.pi and -2<=angle_r[1]<=2 and -0.7<=angle_r[2]<=3.84 \

- and -math.pi<=angle_r[3]<=math.pi and -0.79<=angle_r[4]<=3.93 and -math.pi<=angle_r[5]<=math.pi:

- print('output_angle',angle_range(answer[i]))

- print('pose_inv',pose_inv)

- print('sum',sum)

- print('')

将解出的角度再次代入正运动学模型，得到的末端位姿，将其与实际的末端位姿每一项的差求平方和，由sum表示，用来估计结果的偏差大小。另外各关节的旋转角度受到机械结构的限制，所以还要进行一下筛选，这里我们用如下函数将所有角度限制在-180到180度之间，便于比较：

- def angle_range(angle):

- output = []

- for i in angle:

- while i > math.pi:

- i = i - math.pi*2

- while i <= -math.pi:

- i = i + math.pi*2

- output.append(i)

- return output

- 逆运动学实验结果：

1.初始位置（各输入角度为0）：

可以看到有四种角度组合能达到同样的位置。

2.输入角度[1,1,1,1,1,1]：

同样能得到四种角度组合达到同样的位置。

3、输入角度[0.5,0.3,0.8,0.1,0.2,0.5]：

这里我们可以在gazebo里看看是哪4种状态达到了同样的末端位置：

## 5． 实验要点、心得

对于正运动学实验，最重要的还是根据机械臂图纸建立DH坐标系，然后确定DH参数，之后的旋转矩阵等均是根据DH参数进行计算，所以一旦DH参数发生错误，则之后的计算同样也不正确。我们组一开始遇到的问题是没有考虑到θi的初值，因为根据DH坐标系的建立，xi轴和xi-1轴存在初始夹角，如π之类的夹角。之后同样由于此夹角的存在，之后RPY角的计算公式也会发生一些变化，综合考虑这些因素即可。

对于逆运动学实验，主要还是考察了大家的数学功底，尤其是对矩阵的处理能力。另外逆运动学与正运动学息息相关，所以我们还是要熟练掌握坐标系之间的位姿变换以及描述连杆机械臂的DH参数使用方法。

## 附录

- forward.py

- inverse.py

- #!/usr/bin/env python

- import math

- import numpy as np

- # limit angle between -180 to 180

- def angle_range(angle):

- output = []

- for i in angle:

- while i > math.pi:

- i = i - math.pi*2

- while i <= -math.pi:

- i = i + math.pi*2

- output.append(i)

- return output

- # forward kinematics

- def forward(angle):

- theta = angle*1

- theta[1] += math.pi/2

- theta[3] += math.pi

- theta[4] += math.pi/2

- dh = [[0,math.pi/2,0.284],

- [0.225,0,0],

- [0,math.pi/2,0],

- [0,math.pi/2,0.2289],

- [0,math.pi/2,0],

- [0,-math.pi/2,0.055]]

- x_p = np.array([0,0,0,1])

- T = np.identity(4)

- for i in range(6):

- T_tmp = np.array([math.cos(theta[i]),-math.cos(dh[i][1])*math.sin(theta[i]),

- math.sin(dh[i][1])*math.sin(theta[i]),dh[i][0]*math.cos(theta[i]),

- math.sin(theta[i]),math.cos(dh[i][1])*math.cos(theta[i]),

- -math.sin(dh[i][1])*math.cos(theta[i]),dh[i][0]*math.sin(theta[i]),

- 0,math.sin(dh[i][1]),math.cos(dh[i][1]),dh[i][2],0,0,0,1]).reshape(4,4)

- T = np.dot(T,T_tmp)

- result = np.dot(T,x_p)

- # rpy

- roll = math.atan2(T[2,1],T[2,2])

- pitch = -math.asin(T[2,0])

- yaw = math.atan2(T[1,0],T[0,0])

- pose = [result[0],result[1],result[2],roll,pitch,yaw]

- return(pose)

- def main():

- # angle = [0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1]

- angle = [0.5,0.3,0.8,0.1,0.2,0.5]

- # angle = [0,0,0,0,0,0]

- # angle = [1,1,1,1,1,1]

- pose = forward(angle)

- print('input_angle',angle)

- print('pose',pose)

- print('')

- answer = []

- l_2 = 0.225

- l_1 = 0.284

- l_3 = 0.2289

- d_6 = 0.055

- fx,fy,fz,r,p,y = pose

- T_70 = np.array([math.cos(p)*math.cos(y),math.sin(r)*math.sin(p)*math.cos(y)-math.cos(r)*math.sin(y),

- math.sin(r)*math.sin(y)+math.cos(r)*math.sin(p)*math.cos(y),fx,

- math.cos(p)*math.sin(y),math.cos(r)*math.cos(y)+math.sin(r)*math.sin(p)*math.sin(y),

- math.cos(r)*math.sin(p)*math.sin(y)-math.cos(y)*math.sin(r),fy,-math.sin(p),

- math.cos(p)*math.sin(r),math.cos(r)*math.cos(p),fz,0,0,0,1]).reshape(4,4)

- T_76 = np.identity(4)

- T_76[1,3] -= d_6

- T_60 = np.dot(T_70,np.mat(T_76).I)

- R_60 = T_60[0:3,0:3]

- dx,dy,dz = [T_60[0,3],T_60[1,3],T_60[2,3]]

- # solution

- for theta_1 in [math.atan2(dy,dx),math.atan2(dy,dx)+math.pi]:

- a = -2*l_2*(dx*math.cos(theta_1)+dy*math.sin(theta_1))

- b = 2*l_2*(l_1-dz)

- c = l_3**2-((dx*math.cos(theta_1)+dy*math.sin(theta_1))**2+l_1**2-2*l_1*dz+l_2**2+dz**2)

- r = math.sqrt(a**2+b**2)

- for theta_2 in [math.atan2(c,math.sqrt(r**2-c**2)) - math.atan2(a,b),math.atan2(c,-math.sqrt(r**2-c**2)) - math.atan2(a,b)]:

- theta_3a = math.atan2(dx*math.cos(theta_1)+dy*math.sin(theta_1)-l_2*math.cos(theta_2),l_1+l_2*math.sin(theta_2)-dz)-theta_2

- for theta_3 in [theta_3a,theta_3a+math.pi]:

- R_30 = np.array([math.cos(theta_1)*math.cos(theta_2+theta_3),math.sin(theta_1),

- math.cos(theta_1)*math.sin(theta_2+theta_3),math.sin(theta_1)*math.cos(theta_2+theta_3),

- -math.cos(theta_1),math.sin(theta_1)*math.sin(theta_2+theta_3),math.sin(theta_2+theta_3),

- 0,-math.cos(theta_2+theta_3)]).reshape(3,3)

- R_63 = np.dot(np.mat(R_30).I,R_60)

- theta_4_1 = math.atan2(R_63[1,1],R_63[0,1])

- theta_4_2 = theta_4_1 + math.pi

- theta_5_1 = math.atan2(math.sqrt(R_63[0,1]**2+R_63[1,1]**2),R_63[2,1])

- theta_5_2 = theta_5_1 + math.pi

- theta_6_1 = math.atan2(R_63[2,2],-R_63[2,0])

- theta_6_2 = theta_6_1 + math.pi

- for i in [theta_4_1,theta_4_2]:

- for j in [theta_5_1,theta_5_2]:

- for k in [theta_6_1,theta_6_2]:

- if abs(math.cos(k)*math.sin(j)-R_63[2,0]) < 0.001 and abs(-math.cos(i)*math.sin(j)-R_63[0,1]) < 0.001:

- theta_4 = i

- theta_5 = j

- theta_6 = k

- answer.append([theta_1,theta_2-math.pi/2,theta_3,theta_4-math.pi,theta_5-math.pi/2,theta_6])

- # check and output

- for i in range(len(answer)):

- pose_inv = forward(answer[i])

- sum = 0

- for j in range(6):

- sum += (pose[j] - pose_inv[j])**2

- if sum < 0.01:

- angle_r = angle_range(answer[i])

- if -math.pi<=angle_r[0]<=math.pi and -2<=angle_r[1]<=2 and -0.7<=angle_r[2]<=3.84 \

- and -math.pi<=angle_r[3]<=math.pi and -0.79<=angle_r[4]<=3.93 and -math.pi<=angle_r[5]<=math.pi:

- print('output_angle',angle_range(answer[i]))

- print('pose_inv',pose_inv)

- print('sum',sum)

- print('')

- if __name__ == '__main__':

- main()